产品规格书

产品名称：多媒体触控一体机

产品型号：R86DB-C

主要特性：86 英寸、LED 液晶屏、红外多点触摸、DZ828双系统

文件编号：

| 规格书承认 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编写 | 审核 | 复核 | 批准 |

【本份文档上有可能沒有完全反映产品的所有最新更改,以实际产品为准】

目录

- 产品功能	4

- 整机特性	4

- 系统参数	5

- 显示参数	5

- 电视参数	5

- 触摸参数	6

- 标准随机附件	7

- 整机尺寸图	8

- 产品实物图	9

- 可选模组及配件	9

修订记录（Revision History）

| 日期（Date） | 版本 （Version） | 描述（Description） | 作者（Author） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018-08-02 | 1.0 | 创建 | *** |

- 产品功能

| 扩展功能 |  |
| --- | --- |
| 有线电视收看播放功能 USB多媒体文件播放功能 支持多种接口外设显示设备接入 支持中控设备接入 |  |
| 触摸功能 |  |
| 10点红外触摸，灵敏度高，响应快速，体验感更加细腻 支持各信号源显示状态下，通过触摸控制信号源、音量等菜单控制 |  |
| 会议应用功能 |  |
| 书写白板 | 任意书写、批注、漫游、多页、保存、擦除、随意换笔和颜色及书写背景等，白板内容可以通过扫描二维码把白板的内容保存到手机设备上 |
| 文档演示 | 智能识别及分类移动设备中各种文件，支持多种视频、音频、文本文档，实现快速打开及演示 |
| 贵宾接待 | 适用各种接待签到等记录，用户可以自定义签到墙所需要的图片，进行编辑，保存，最后运用在“会议一体机”的主题上显示；并且可以通过扫描二维码，把主题图片保存到手机设备上 |
| 无线传屏 | 可实现外部电脑音视频高清信号实时传输到会议一体机上（无论会议一体机处于任何显示通道），并可支持触摸回传； 采用单按键设计，只需按一下即可传屏，并无需在会议机上做任何操作； 在同一个网络环境下，支持八个传屏发射端对应一个接收端，选择其中一个连接设备； 支持多操作系统，Win7、Win8、Win10系统及Android 5.0以上版本 |
| 远程会议 | 支持第三方远程会议 |
| 多屏互动 | 支持会议平台和Android、IOS智能平板和手机等多方设备之间的内容共享。 |
| 整机外观（图片外观和实现有差异，以实际为准） |  |

- 整机特性

| 外壳及外观 | 铝合金面框角块设计、前置中间电源按键、前置端口、前置喇叭 |
| --- | --- |
| 整机外形尺寸 | 1990 mm *1202mm*115mm（不含壁挂） |
|  | 1990 mm *1202mm*152mm（含壁挂） |
| 整机重量（毛重） | 95kg（以实际为准） |
| 功率 | 480W |
| 待机功率 | ≤0.5W |

- 系统参数

| 处理器 | MSD6A828EVC |
| --- | --- |
| 系统 | Android5.0嵌入式系统 |
| 内存 | DDR3 2G |
| 存储空间 | 4GB/32GB |
| 外部存储 | SD卡最大拓展128GB |

- 显示参数

| 显示屏尺寸 | 86英寸（16：9） |
| --- | --- |
| 显示屏类型 | LED液晶显示屏 |
| 画面显示尺寸 | 1895 (H) x1066(V) |
| 物理分辨率 | 3840（H）×2160（V） |
| 显示色彩 | 10bit, 1.07B |
| 刷新率 | 120Hz |
| 亮度 | 330cd/m2 |
| 对比度 | 1400：1 |
| 视角（度） | 176° |
| 显示屏防护 | 4mm全钢化高防爆玻璃 |
| 背光灯寿命 | 30000小时 |

- 电视参数

| 图像制式 | PAL/SECAM/NTSC（Option） |
| --- | --- |
| 声音制式 | BG /DK /I/L |
| 频道储存 | 100个 |
| 解码 | 3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应梳状滤波等 |
| 喇叭规格 | 15W/8欧× 2 低音炮扬声器 |
| 音频特性 | 平衡，自动音量控制，环绕声，均衡器 |
| 输入端口 | AV端口：1组（三合一端口1组） |
|  | RF端口：1组 |
|  | 分量端口：1组（三合一端口） |
|  | VGA端口：1组 |
|  | 音频端口：1组 |
|  | RJ45：2组 |
|  | SD卡：支持 |
|  | TOUCH PORT：1组 |
|  | HDMI端口：2组 |
|  | USB2.0端口：2组(前置) USB3.0端口：2组 |
|  | MIC:1组 |
| 输出端口 | 同轴端口：1组 |
|  | VGA端口：1组 |
|  | 音频端口：1组 |
|  | AV端口：1组（三合一端口） |
| 通讯端口 | RS232：一组 |

- 触摸参数

| 触摸嵌入方式 | 内置一体式，非外挂式 |
| --- | --- |
| 触摸感应技术 | 红外感应识别触摸技术（10点） |
| 书写方式 | 手指、触摸笔或其它直径不小于5mm非透明物体（多点8mm） |
| 光标速度 | 120点/s |
| 定位精度 | 90%以上触摸区域为±2mm |
| 通讯接口 | USB公头 |
| 触摸分辨率 | 32767*32767 |
| 触摸次数 | 理论无限次 |
| 计算机响应 | 系统自动识别；3ms |
| 传输速度 | 120Mbps |
| 驱动程序 | 无需安装驱动模组驱动，无需校准 |

- 标准随机附件(根据实际情况配附件)

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| DB-C款86寸多媒体触控一体机 | 1 台 |
| 遥控器 | 1 个 |
| 保修卡 | 1 本 |
| 触摸笔 | 1 支 |
| 合格证 | 1 张 |
| 说明书 | 1 本 |
| 1.5 米电源线 | 1 根 |

- 86寸整机尺寸图(仅供参考以实物为准)

单位：mm

8

- 产品实物图

实物配置是不带摄像头机型

- 可选模组及配件

| - 红外触摸模组 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 参数 | 功能 | 备注 |
| 多点触摸模组 | 触摸方式：红外感应 驱动方式：免驱 | 支持小于或等于最大点数进行独立书写、绘画。 支持防遮挡功能。 |  |
| - 随机附件 |  |  |  |
| 名称 | 参数 | 功能 | 备注 |
| 教鞭 | 红外式教鞭 | 方便书写 |  |
| - 功能选件 |  |  |  |
| 名称 | 参数 | 功能 | 备注 |
| 摄像头 | 像素：500w | 高清摄像头拍照，录像功能 |  |
| - 钢化玻璃 |  |  |  |
| 名称 | 参数 | 功能 | 备注 |
| 防眩光玻璃 | 86寸 | 防眩光 |  |

注：台式机方案与笔记本方案区别在于台式机方案接口较全面，处理速度较高，笔记本方案图形显示性能更佳。【以实物为准】

10

| 电脑配置方案一（OPS 方案） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 中配/ i3 配置 | 高配/ i5 配置 | 顶配/ i7 配置 |
| 芯片组 | Intel 芯片组 |  |  |
| CPU | Intel Core i3 | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| 存储 | 4G DDR3 内存/2.5 寸 500G 硬盘 | 4G DDR3 内存/2.5 寸 500G 硬盘 | 4G DDR3 内存/2.5 寸 500G 硬盘 |
| 显卡 | Intel 核芯显卡 Intel HD Graphics | Intel 核芯显卡 Intel HD Graphics | Intel 核芯显卡 Intel HD Graphics |
| 接口 | 4 路 USB2.0、2 路 USB3.0、1 路 RJ45 网络接口、1 路MIC 输入、 1 路 HDMI 输出、1 路VGA 输出、1 路 LINE 输出、支持 wifi 802.11b/g/n |  |  |
| 操作系统 | Windows 7 旗舰版操作系统 |  |  |
| 电脑配置方案二（OPS 方案） |  |  |  |
|  | 中配/ i3 配置 | 高配/ i5 配置 | 顶配/ i7 配置 |
| 芯片组 | Intel 芯片组 |  |  |
| CPU | Intel Core i3 | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| 存储 | 4G DDR3 内存/2.5 寸 500G 硬盘 | 4G DDR3 内存/2.5 寸 500G 硬盘 | 4G DDR3 内存/2.5 寸 500G 硬盘 |
| 显卡 | Intel 核芯显卡 Intel HD Graphics | Intel 核芯显卡 Intel HD Graphics | Intel 核芯显卡 Intel HD Graphics |
| 接口 | 2 路 USB2.0、2 路 USB 3.0、1 路 RJ45 网络接口、1 路 HDMI、1 路VGA 输出、1 路 LINE 输出、1 路 MIC 输入、支持 wifi； |  |  |
| 操作系统 | Windows 7 旗舰版操作系统 |  |  |